附件3：

调研设备说明

一、语言康复训练软件

用于0-12岁儿童。能形成评估-训练-再评估于一体的闭环系统。主要用于孤独症谱系障碍及相关发育障碍患者的筛查、评估和康复治疗。基于数字疗法技术，提升医生或康复师在评估、制定 IEP 计划、备课、训练、数据记录和总结等环节中的效率、准确率或专业度，提高患儿康复训练的标准化、准确度和干预效率。同时可将智能教学，目标泛化康复训练等，为家庭指导明确干预计划，让孤独症儿童的康复得到全方位的保障。

使用科室：儿童康复科。

- 二、经颅电刺激仪（一拖四）

通过电极向颅内特定区域输入恒定、低强度直流电流，调节神经元的兴奋和相关神经递质的分泌，进而影响相应的脑区功能，达到治疗神经精神性疾病的目的。一个电极使刺激的皮层兴奋性提高，另一个能降低皮层的兴奋性。

适应症：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行辅助治疗，或缓解认知障碍、发育迟缓，孤独症、睡眠障碍、焦虑、抑郁。

使用科室：精神心理科、儿童康复科。

主要配置但不限于以下配置：

- 1、主机

- 2、控制软件

- 3、刺激电极组件（电极线、电极片、耳夹）

- 4、四路独立输出（一台主机配置四个独立工作的治疗端，可同时为四个患者进行治疗）

三、多参数生物反馈仪(一拖二)

通过采集人体电生理信号，视觉与听觉反馈，对自己的生理功能进行有意识地自我觉察，开展心理、行为、认知、注意力相关生物反馈训练，最终学会控制身体与大脑，达到改善或治疗疾病的目的。主要用于注意缺陷多动障碍、抽动障碍、学习困难、情绪障碍等病症的辅助治疗与干预，同时支持儿童心理问题与注意力问题的辅助诊断，为临床评估与儿童康复提供数据支持。

使用科室：儿童康复科。

- 四、经颅磁刺激仪（双拍不同频、深部刺激和浅部刺激）

- 利用电磁感应原理，由电流产生磁场，磁场通过颅骨在刺激部位的组织内感应出生物电流，能连续、长时间的无损无痛地刺激大脑或外周神经，引起神经细胞兴奋活动，产生一系列生物效应。

适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。还可用于神经电生理检查，康复科、精神科和神经科的运动神经功能评定。

使用科室：精神心理科。

主要配置但不限于以下配置：

1、主机(内置惰性液态内冷系统、脉冲源)

2、双拍不同频（配备两个刺激线圈，每个线圈可以使用不同频率的脉冲，且两个项圈可以同时工作，同时服务两名患者。）

3、操作软件

4、线圈支架

5、便携式计算机

6、MEP(EMG)模块

7、电极线

8、刺激深度定义：深部刺激为磁场可以刺激皮下大于3CM深度的组织，浅部刺激为磁场仅可刺激皮下2CM内的组织。

要求：深部刺激和浅部刺激分别报价，做成一张PPT分别讲解即可。

5、睡眠监测系统

进行呼吸生理数据的采集、显示、存储及分析。用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、夜间低氧血症等睡眠障碍相关疾患的分析和辅助诊断。

适应症：设备通过对人体脑电、心电、眼电、下颌电、腿动、胸腹呼吸、鼻气流、鼾声、血氧、体位的信号进行临床测试记录分析，对睡眠状况综合评估。设备可用以获取、显示、存储及分析呼吸时间，对睡眠障碍疾病进行辅助诊断。

使用科室：精神心理科。

主要配置但不限于以下配置：

- 1、主机

- 2、数据终端

- 3、软件

- 4、附件（包括体动传感器、脑电导联线、心电导联线、胸腹带及连接线、脉搏血氧饱和度传感器和鼻氧管。）

- 6、脑电生物反馈治疗仪（一拖十）

- 将体内的脑电生理信号加以处理，使之变成人们能觉察得到的信号。患者控制、改变这种信号，从而控制、改变原先觉察不到的、不受意识支配的生理活动。患者在指导下反复训练，从而纠正不良行为和习惯，消除病体症状，达到治疗大脑功能性疾病的目的。

- 适应症：应用于失眠、儿童多动症的治疗；改善焦虑、抑郁等精神障碍，提高睡眠质量增强认知功能。

- 使用科室：精神心理科。

主要配置但不限于以下配置：

1、治疗仪主机

2、十个终端（可同时服务10名患者）

- 3、应用软件

- 4、电极帽（含电极线和电极）

- 5、电源适配器

- 7、脑功能成像设备

- 应用功能性近红外光谱技术(near-infrared spectroscopy:NIRS)检测距头皮2-3cm范围脑血容量变化，捕捉大脑激活反应。对脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，获得血液量变化的分布、脑代谢及循环状态的图谱图像，显示脑活化状态数据。

- 适应症：适用于抑郁焦虑障碍、精神分裂症、双相情感障碍等精神心理疾病，脑卒中、脑外伤、帕金森病、癫痫等神经系统疾病，孤独症谱系障碍、注意力缺陷多动障碍、脑性瘫痪等儿童发育障碍，同时支持临床脑功能相关科研研究。

- 使用科室：精神心理科。

主要配置但不限于以下配置：

- 1、主机

- 2、显示器

- 3、控制系统

- 4、光纤组件

- 5、脑功能成像软件

- 6、非断层下的有效测量（2.55cm≤最长发射-探测器距离≤4cm）的通道数为65通道

- 8、眼动检测分析设备

- 通过凝视点数目的对比，可为检查精神分裂症提供参考。通过记录患者平滑追随任务下的眼动，可为检查抑郁障碍提供参考。通过记录在看人脸图像时，在眼睛上停留的时间，和注视点的多少，可为诊断自闭症提供参考。

- 适应症：通过检测眼球运动轨迹等，检测患者的感知运动、持续注意、工作记忆等功能，辅助诊断精神疾病。

- 使用科室：精神心理科。

- 主要配置但不限于以下配置：

- 1、眼动检测仪主机（包括相机、光源）

- 2、电源适配器

- 3、金属支架

- 4、软件

9、认知功能障碍治疗系统（一拖四）

- 以ADHD临床指南、学习困难专家共识为指导，可打造长周期慢病管理模式，使得这一人群获得正确的帮助。采用数字化技术，实现筛查、测评、测验，以及一线疗法用药管理与行为干预，能够通过科学的工具辅助医生、家长实现行为干预的聚焦、一致性以及适度性，帮助家长与孩子形成科学的契约，并支持行为干预的实施。

适用于注意缺陷多动障碍、孤独症谱系障碍、学习障碍行为发育障碍疾病的辅助诊断、评估与多模态、数字化训练。

使用科室：儿童保健科

主要配置但不限于以下配置：

- 数字化ADHD诊疗平台1套

- 神经心理测验1套

- 视听整合连续测试2套

- 阅读障碍评估工具1套

- 数学障碍评估工具1套

- 书写障碍评估工具1套

- 数字化认知功能障碍康复训练1套

10、脑电反馈仪（一拖四）

多导可穿戴脑电反馈仪基于操作性强化的原理训练患儿自身的生理和心理功能，恢复稳态的平衡，使患者的生理、心理及社会各方面功能恢复正常，可应用于注意缺陷多动障碍、睡眠障碍的脑功能分析及生物反馈训练。在产品硬件上实现8导脑电数据的采集，同时覆盖患儿的顶叶Cz区、前额叶、左右半脑，30秒完成穿戴，适合4岁以上不同患者的头型，临床可根据患儿的疾病及亚型选择不同的脑区及脑电特征频谱开展训练。在产品软件上提供基础脑功能分析，认知任务态脑功能分析以及特定场景的诱发脑电分析，采用国际标准六步法生物反馈训练方案，趣味性强，患儿依从性更高。在应用场景上，具备个体训练、集体训练、团体训练模式，产品可分布于门诊、治疗室及不同院区，应用更灵活。

应用于注意缺陷多动障碍、睡眠障碍的脑功能分析及生物反馈训练。

使用科室：儿童保健科

主要配置但不限于以下配置：

1、数字化工作站     1套

2、8通道信号采集器      4套

3、信号采集器充电储放一体化支架（含充电线）   4套

4、平板电脑     4套

5、平板电脑支架    4套

6、蓝牙耳机     4套

- 11、足底压力步态分析系统

- 采用压阻式传感器测量患者的足底压力、稳定性和生物力学参数。它集合了多种功能测量模式，可对足底静、动态参数进行详细的测量分析，设备还具备存储、管理、分享以及打印功能，可将同类型设备的参数进行相互分享分析。

- 适用于儿童扁平足、高足弓、X/O型腿、步态异常等下肢步行问题的测量与分析。

使用科室：儿童保健科

主要配置：

- 1、测试平台一件

- 2、电源适配器一件

- 3、数据线一件

- 4、台车一辆

- 5、电脑一台

- 12、三维电子脊柱测量仪

- “三维电子脊柱测量仪”，内置位姿传感器，以接触式空间轨迹测量技术为基础，通过自研的无辐射脊柱数据采集探头，利用智能光感、地形扫描及微观尺度操纵技术，沿着棘突的弯曲路线运动行进，设备在动态运动过程中，捕捉脊柱每一个椎体的空间坐标系，获取实时姿态角与空间里程信息，基于动态分析思路进行3D轨迹重建，在此基础上，利用自研算法对轨迹数据进行推断，还原出具有脊柱几何特征的高精度数字孪生重建模型，最终测量出站立位冠状面Cobb角和矢状面的胸椎曲度和腰椎曲度，以及水平面的各个椎体旋转角，以及前屈位ATR角等多项医学数据。

- 用于测量评估脊柱健康指标，如站立位脊柱Cobb角、胸椎曲度、腰椎曲度、站立位椎体旋转角、躯干旋转角ATR/ATI、脊柱活动度（颈椎、胸椎、腰椎等的侧向弯曲、前屈后伸、水平旋转等）、身体姿势平衡度评估等。

使用科室：儿童保健科

- 主要配置但不限于以下配置

- 1、专用检测仪1台

- 2、专用平板电脑1台

- 3、专用手提箱1个

- 13、光学生物测量仪（便携）

便携式眼科光学生物测量仪可测量眼轴、角膜曲率，前房深度、晶体厚度等数据，检查方便快捷，不需要散瞳，儿童能配合完成。用于学校、幼儿园体检筛查，检查后生成的数据分析，可近视提前预警、近视风险评估、判断近视防控效果等，更早、更科学的制定近视防控措施。

使用科室：眼科

14、4K医用内窥镜影像系统

4K医用内窥镜影像系统采用4K超高清成像技术，具备高倍放大、真实色彩还原、高感光降噪功能。主要应用于耳鼻喉科日常门诊检查、微创手术操作与病灶影像留存。

可开展项目：鼻息肉切除术、鼻中隔矫正术、鼻窦开放术、鼓膜修补术、中耳手术、扁桃体腺样体消融、声带肿物摘除、咽喉异物取出、鼻咽及喉部病变活检筛查、耳内镜、鼻咽镜的检查等。可进行白平衡校准，搭配不同角度硬性内镜开展诊疗；术中可实时拍照、录像存档，满足临床诊疗、病历留存及科研教学需求。设备支持长时间连续工作，防雾抗干扰，视野清晰稳定，术后器械可按院感规范清洗灭菌。

使用科室：耳鼻喉科

主要配置

1. 4K超高清摄像主机 1台

2. 4K医用摄像手柄 1个

3. LED大功率冷光源 1台

4. 医用光纤导光束 1根

5. 耳鼻喉硬性内镜0°1支

6. 4K高清监视器 1台

7. 专用移动台车 1辆

8. 高清图文工作站 1套

9. 全套专用连接线缆及配套附件